Příloha č.3 Přípustné znečištění odpadních vod vypouštěných do kanalizace dle Kanalizačního řádu

Přípustné znečištění vypouštěných odpadních vod ze stávající zástavby do jednotné kanalizační sítě

| ukazatel [mg/l] | Limity pro stávající zástavbu bez DČOV |  | Limity pro novou zástavbu a stávající zástavbu s DČOV |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | "p" | "m" | "p" | "m" |  |
| BSK5 | 80 | 120 | 40 | 80 |  |
| CHSKCr | 200 | 250 | 150 | 220 |  |
| NL | 75 | 100 | 50 | 80 |  |
| N-NH4+ | 25 | 45 | 15 | 20 |  |
| Ncelk | 40 | 60 | 40 | 60 |  |
| Pcelk | 7.5 | 10 | 7.5 | 10 |  |
| Uhlovodíky C10-C40 (EL - ropné látky) | 0,5 | 2 | 0,5 | 2 |  |
| Extrahovatelné látky (tuky) | 10 | 20 | 10 | 20 |  |

Vypouštění nepředčištěných odpadních vod do kanalizace je přísně zakázáno.